# 2026-06-29 至 2026-07-05 周报

## 本周主题

本周工作重点从 Node 8 的长距离 AMCL 调参，转向更符合 VLN-CE 的连续导航实验框架。组会反馈指出，当前项目不应继续把“原地 360 度转圈识别”和视觉命中后的推测式 AMCL 重锚作为主线方法，而应让语言模块负责 instruction grounding / semantic goal selection，让 Nav2 负责连续环境中的定位、规划、控制、恢复和到达状态。

新的主线定义为：

```text

instruction -> semantic goal / waypoint candidates -> Nav2 execution -> RViz/debug logs -> continuous-navigation metrics

```

视觉扫描、active search、visual-anchor AMCL reanchor 后续仍可保留为 diagnostic 或 ablation，但不再作为 primary method 来叙述。

## 文献与开源仓库对齐

本周重点阅读和对齐的资料：

- VLN-CE repository: https://github.com/jacobkrantz/VLN-CE

- VLN-CE paper: Krantz et al., "Beyond the Nav-Graph: Vision-and-Language Navigation in Continuous Environments", ECCV 2020, https://arxiv.org/abs/2004.02857

- VLN-CE waypoint paper: "Waypoint Models for Instruction-guided Navigation in Continuous Environments", https://arxiv.org/abs/2110.02207

- NeuPAN repository: https://github.com/hanruihua/NeuPAN

VLN-CE 的关键启发是：连续环境导航不能依赖离散图节点、oracle short-range navigation 或 perfect localization。映射到本项目后，后续实验应主动暴露 Nav2/RViz 中的真实失败类型，包括 global planning failure、local controller stuck、costmap obstacle、AMCL drift、timeout 和 arrival error。

NeuPAN 的定位更接近 local planner / controller，对本项目的价值在于未来作为局部运动规划或避障对照实验。当前阶段不适合直接用 NeuPAN 替换 Nav2 主线，优先级仍是把 Nav2 作为主导航执行层跑清楚。

## 架构调整结论

本周确定的后续技术路线：

1. 保留 Nav2 作为主线执行层。

2. 将 VLN bridge 的主职责收敛为 language grounding、semantic target selection 和 waypoint candidate generation。

3. 不再把原地视觉扫描作为主要成功来源。

4. 不再把 visual-anchor AMCL reanchor 作为主线定位能力。

5. 使用 RViz 和 CSV 日志解释 Nav2 的真实连续导航行为。

6. 评估指标改为 VLN-CE-style continuous metrics。

建议后续 CSV 至少保留：

- trajectory length / TL；

- final navigation error / NE；

- physical arrival within radius / SR；

- SPL-style efficiency；

- timeout / stuck；

- recovery count；

- AMCL vs raw odom disagreement；

- Nav2 action result；

- final pose source。

历史 strict visual task success 可以继续保留，但应作为 visual confirmation ablation，而不是唯一主指标。

## 新增 Nav2-only Subset Runner

本周新增实验脚本：

```text

src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py

```

配套协议文档：

```text

docs/vlnce_nav2_subset_protocol_2026-07-02.md

```

该 runner 的目标是先隔离连续导航执行层，不调用 VLN bridge、不调用 Qwen、不做 final visual scan、不做 active search，也不做 visual-anchor AMCL reanchor。它只测试 semantic goal / waypoint 是否能被 Nav2 物理执行到位。

当前 subset 包含 6 条指令：

| Trial | 指令类型 | 目标 |

|---:|---|---|

| 1-2 | 近距离 plant | plant |

| 3 | 近距离 chair | chair |

| 4-6 | 长距离 shelf / purple boxes / package area | shelf_package_area |

当前 policy 覆盖：

| Policy | 含义 |

|---|---|

| `object_center` | 直接导航到语义目标中心点 |

| `observation_pose` | 导航到单个固定观察位姿 |

| `waypoint_sequence` | 对长距离 shelf/package 路线使用中间航点 |

新增 runner 选项：

```text

--trial-ids

--single-goal X Y YAW

--single-goal-label LABEL

--stuck-timeout-sec

--stuck-min-progress-m

--cmd-vel-nav-topic

--cmd-vel-topic

```

ROS Humble 脚本必须使用系统 Python：

```bash

/usr/bin/python3 src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py ...

```

不能使用 conda Python 运行 ROS 脚本，因为当前 `rclpy` 绑定对应系统 Python 3.10。

## Mock Test

离线 mock 命令：

```bash

python3 src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py \

--mock \

--output data/vlnce_nav2_subset_mock_2026-07-02.csv

```

结果：

- 生成 18 行：6 条 subset instruction x 3 个 policy。

- 当前静态地图上，18 个最终 goal 均为 `goal_safe=True`。

- 输出文件：

```text

data/vlnce_nav2_subset_mock_2026-07-02.csv

```

该 mock test 用于验证目标生成、地图安全检查和 VLN-CE-style CSV schema。

## Isaac Sim / Nav2 Online Run

用户启动 Isaac Sim 后，ROS topic 恢复正常：

```text

/clock

/tf

/chassis/odom

/front_3d_lidar/lidar_points

/front_stereo_camera/left/image_raw

/cmd_vel

```

Nav2 支持进程：

```bash

ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0 0 0 0 0 0 base_link base_footprint --ros-args -p use_sim_time:=True

ros2 run pointcloud_to_laserscan pointcloud_to_laserscan_node --ros-args \

-p use_sim_time:=True \

-r cloud_in:=/front_3d_lidar/lidar_points \

-r scan:=/scan

ros2 launch nav2_bringup bringup_launch.py \

use_sim_time:=True \

autostart:=True \

map:=/home/bluepoisons/Desktop/FURP/VLN/ZhiruiSHEN-VLN/data/warehouse_map.yaml \

rviz:=True \

params_file:=/home/bluepoisons/Desktop/FURP/VLN/ZhiruiSHEN-VLN/config/nav2_params_lowload.yaml

```

启动后状态：

- `/scan` 约 5.4 Hz；

- AMCL initial pose 可通过 `/set_initial_pose` service 设置；

- `/planner_server` active；

- `/controller_server` active。

## Online Observation-Pose Subset

命令：

```bash

/usr/bin/python3 src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py \

--output data/vlnce_nav2_subset_online_observation_pose_2026-07-02.csv \

--policies observation_pose \

--timeout-sec 900 \

--settle-sec 2.0

```

输出：

```text

data/vlnce_nav2_subset_online_observation_pose_2026-07-02.csv

```

结果：

| Trial | Instruction | Policy | Result | Duration | Final error | Physical arrival |

|---:|---|---|---|---:|---:|---|

| 1 | Go to the plant. | observation_pose | success | 113.494 s | 0.201 m | True |

| 2 | Navigate to the green plant near the chair. | observation_pose | success | 0.062 s | 0.201 m | True |

Trial 2 立即成功是因为 Trial 1 已经把机器人带到同一个 plant observation pose 半径内。

Trial 3 `Go to the black office chair.` 暴露了连续导航执行层问题：

- 固定 observation pose 为 `(0.20, -0.69, pi)`。

- 机器人从 plant pose 出发后偏到约 `(-0.52, -3.60)`，随后缓慢修正到约 `(-0.26, -2.43)`。

- controller 日志出现 `Failed to make progress`。

- 为避免 900 s 全部耗在已诊断 stuck case 上，本轮手动中止。

该现象说明问题不在 VLM 或原地视觉识别，而在 Nav2 local control / waypoint design / costmap 这一层。

## Focused Chair Test

为避免手动中止导致结果不完整，runner 增加了 trial 过滤和 stuck 自动 cancel 后，针对 Trial 3 进行了 focused test。

命令：

```bash

/usr/bin/python3 src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py \

--output data/vlnce_nav2_subset_online_trial3_chair_2026-07-02.csv \

--trial-ids 3 \

--policies observation_pose object_center \

--timeout-sec 180 \

--stuck-timeout-sec 45 \

--stuck-min-progress-m 0.05 \

--settle-sec 2.0

```

输出：

```text

data/vlnce_nav2_subset_online_trial3_chair_2026-07-02.csv

```

结果：

| Policy | Result | Duration | Trajectory length | Final pose | Final error |

|---|---|---:|---:|---|---:|

| observation_pose | stuck | 47.195 s | 0.001 m | `(-0.269, -2.428, 2.116)` | 1.800 m |

| object_center | stuck | 45.133 s | 0.001 m | `(-0.269, -2.428, 2.116)` | 1.759 m |

当时的初步判断是速度链路或底盘控制可能完全失效。但该判断在 Isaac clean restart 后被修正。

## Isaac Restart Smoke Test

用户重启 Isaac Sim 后，机器人回到原点附近，ROS topic 恢复。先做两个前向 smoke test，隔离底盘控制链路。

### 0.45 m forward

命令：

```bash

/usr/bin/python3 src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py \

--output data/vlnce_nav2_smoke_origin_forward_2026-07-02.csv \

--single-goal 0.45 0.0 0.0 \

--single-goal-label origin_forward_045m \

--timeout-sec 90 \

--stuck-timeout-sec 25 \

--stuck-min-progress-m 0.03 \

--success-radius-m 0.15

```

结果：

| Goal | Nav result | Duration | Trajectory length | Final odom | Final error | Physical arrival |

|---|---|---:|---:|---|---:|---|

| `(0.45, 0.0, 0.0)` | success | 8.076 s | 0.124 m | `(0.119, 0.000, 0.001)` | 0.331 m | False |

### 1.0 m forward

命令：

```bash

/usr/bin/python3 src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py \

--output data/vlnce_nav2_smoke_origin_forward_100m_2026-07-02.csv \

--single-goal 1.0 0.0 0.0 \

--single-goal-label origin_forward_100m \

--timeout-sec 120 \

--stuck-timeout-sec 30 \

--stuck-min-progress-m 0.03 \

--success-radius-m 0.15

```

结果：

| Goal | Nav result | Duration | Trajectory length | Final odom | Final error | Physical arrival |

|---|---|---:|---:|---|---:|---|

| `(1.0, 0.0, 0.0)` | success | 24.229 s | 0.555 m | `(0.698, 0.000, -0.002)` | 0.302 m | False |

结论：

- 机器人能物理移动，速度链路不是完全断开。

- `/cmd_vel_nav` 能记录到非零速度，最大线速度约 `0.32 m/s`。

- 当前 `config/nav2_params_lowload.yaml` 的 `xy_goal_tolerance=0.35` 会让约 `0.30 m` 的 final error 仍被 Nav2 action 判为 success。

- 后续必须把 Nav2 action success 和独立 physical arrival 分开报告。

## Chair Rerun After Smoke Test

命令：

```bash

/usr/bin/python3 src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py \

--output data/vlnce_nav2_subset_online_trial3_chair_after_smoke_2026-07-02.csv \

--trial-ids 3 \

--policies observation_pose object_center \

--timeout-sec 180 \

--stuck-timeout-sec 45 \

--stuck-min-progress-m 0.03 \

--success-radius-m 0.35

```

输出：

```text

data/vlnce_nav2_subset_online_trial3_chair_after_smoke_2026-07-02.csv

```

结果：

| Policy | Nav result | Duration | Trajectory length | Final odom | Final error | Physical arrival |

|---|---|---:|---:|---|---:|---|

| observation_pose `(0.20, -0.69, pi)` | stuck | 46.083 s | 0.738 m | `(1.252, -0.406, -1.467)` | 1.090 m | False |

| object_center `(-0.54, -0.69, 1.57)` | success | 69.865 s | 1.824 m | `(-0.253, -0.829, 2.894)` | 0.319 m | True |

修正后的判断：

- chair 目标本身是可导航的。

- 固定 chair observation pose `(0.20, -0.69, pi)` 不稳定，会把机器人带到目标右侧偏远位置。

- 该 blocker 不应通过增加更多原地视觉扫描来解决。

- 下一步应增加多个 candidate observation poses，并用 static map / Nav2 costmap / path feasibility 筛选。

## 当前问题与优化空间

### 1. Observation Pose 不应是单点硬编码

当前 `TextToPoseConverter` 对 plant/chair/shelf_package_area 使用固定 observation pose。实验已经证明 chair 的固定观察点不可靠。下一步应改为每个语义目标维护多个 candidate observation poses：

```text

chair:

object_center: (-0.54, -0.69, 1.57)

candidate observation poses:

(-0.20, -1.30, 1.57)

(0.45, -1.20, 2.50)

(-0.90, -1.10, 0.80)

(0.20, -0.69, 3.14)  # current weak candidate, keep as ablation

```

候选筛选顺序建议：

1. 静态 occupancy map 安全检查；

2. Nav2 global path 是否可生成；

3. path length / clearance / local costmap 风险；

4. 到目标物体的 yaw 是否合理；

5. 在线执行后的 final navigation error。

### 2. 长距离任务应优先使用 Nav2 多航点能力

当前 runner 的 `waypoint_sequence` 已经表达了中间航点。2026-07-06 后续补充中已增加 `--waypoint-execution-mode`：默认 `sequential` 仍逐个发送 `goToPose()`，`through_poses` 则使用 Nav2 `goThroughPoses()` 一次性交给 Nav2 路线执行逻辑，更贴近 Nav2 原生路线行为。

### 3. 指标字段还需要补强

当前 CSV 已有：

- `trajectory_length_m`

- `final_navigation_error_m`

- `physical_arrival`

- `cmd_vel_nav_*`

- `cmd_vel_*`

- `goal_safe`

截至 2026-07-02 仍需补：

- AMCL pose；

- raw odom pose；

- AMCL/raw odom disagreement；

- SPL-style efficiency；

- recovery count；

- waypoint-level status；

- global path length if available。

2026-07-06 后续补充已经完成 AMCL pose、AMCL/raw odom disagreement、route planner result、global path length、SPL-style efficiency、recovery count 和 waypoint-level status 字段；这些在线指标仍需要 Isaac/Nav2 运行后用真实 feedback 验证。

### 4. Nav2 成功条件应单独报告

当前 Nav2 参数中 `xy_goal_tolerance=0.35`，smoke test 证明 Nav2 action success 可能早于严格 physical arrival。因此后续报告中必须同时写：

- `Nav2 action result`

- `physical_arrival` with explicit radius

- `final_navigation_error_m`

如果要做严格实验，可另建 strict 参数文件，将 `xy_goal_tolerance` 调到 `0.15-0.20 m`，但低负载配置仍可用于保持 Isaac Sim 稳定。

## 本周产出文件

新增或更新的关键文件：

```text

logs/2026-07-02.md

docs/vln_ce_neupan_literature_optimization_2026-07-02.docx

docs/vlnce_nav2_subset_protocol_2026-07-02.md

src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py

data/vlnce_nav2_subset_mock_2026-07-02.csv

data/vlnce_nav2_subset_online_observation_pose_2026-07-02.csv

data/vlnce_nav2_subset_online_trial3_chair_2026-07-02.csv

data/vlnce_nav2_smoke_origin_forward_2026-07-02.csv

data/vlnce_nav2_smoke_origin_forward_100m_2026-07-02.csv

data/vlnce_nav2_subset_online_trial3_chair_after_smoke_2026-07-02.csv

```

2026-07-06 后续补充新增：

```text

data/vlnce_nav2_subset_mock_candidate_2026-07-06.csv

data/vlnce_nav2_trial3_candidate_planner_mock_2026-07-06.csv

data/vlnce_nav2_trial4_waypoint_mock_2026-07-06.csv

docs/week(2026-06-29-2026-07-05).docx

```

本周未修改 README。

## 下周计划

1. 实现 multi-candidate observation pose policy。

2. 优先针对 Trial 3 chair 做 candidate sweep。

3. 用 Nav2 path feasibility 选择 observation pose，而不是固定单点。

4. 补充 AMCL/odom disagreement、SPL-style efficiency 和 waypoint status 到 CSV。

5. 在 RViz 中同步观察 `/scan`、global plan、local costmap、AMCL pose、robot footprint 和 executed trajectory。

6. chair candidate policy 稳定后，再扩展到 6 条 VLN-CE-style subset。

7. 长距离 shelf/package 继续使用 Nav2 多航点逻辑，不再依赖原地视觉扫描作为主线。

其中第 1、3、4、7 项已在 2026-07-06 代码与文档补充中部分落实：multi-candidate observation pose、Nav2 path feasibility、AMCL/odom disagreement、SPL-style efficiency、recovery count、waypoint-level status、route planner diagnostics 和 through-poses route execution 已具备离线 schema 与在线 runner 支持；仍需在线跑 Isaac/Nav2 验证真实行为。

## 总结

本周完成了从 Node 8 AMCL 调参向 VLN-CE-style 连续导航框架的方向切换。核心进展不是提高某一条任务的成功率，而是把系统问题拆回到正确层级：language grounding / waypoint generation / Nav2 planning / local control / localization / arrival metrics。在线实验证明 chair 语义目标可到达，但固定 observation pose 不可靠；因此下一步优化空间明确集中在多候选观察位姿生成与 Nav2 可达性筛选。

## 2026-07-06 后续补充：candidate observation pose policy

下周计划中的第 1 项已先行完成代码层改造：

```text

src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py

```

新增 policy：

```text

candidate_observation_pose

```

该 policy 对每个语义目标维护多个 observation pose candidate，根据 object center 自动计算朝向 yaw，并使用静态 occupancy map 对每个候选点做安全检查。CSV 新增字段：

```text

candidate_count

candidate_selected_index

candidate_selection_reason

candidate_poses

candidate_safety

candidate_path_diagnostics

selected_candidate_path_length_m

```

随后继续补充 `planner_shortest` selection mode：在线模式下，对每个静态安全候选点调用 Nav2 `BasicNavigator.getPath()`，选择可生成全局路径且路径长度最短的 observation pose。mock 模式下没有 Nav2 planner，因此会回退到静态 first-safe，并在 `candidate_selection_reason` 中写明 fallback。

`planner_shortest` 在线路径评估现在只对 static occupancy map 判定安全的候选点调用 Nav2 planner；静态不安全候选点会在 `candidate_path_diagnostics` 中记录为 `skipped_static_unsafe`，避免把明显不可站立的观察点交给 Nav2 路径搜索。

同时，online watcher 增加 `/amcl_pose` 订阅，CSV 新增定位诊断字段：

```text

amcl_x

amcl_y

amcl_yaw

amcl_odom_disagreement_m

route_planner_result

route_planner_path_length_m

route_execution_mode

planner_start_source

planner_start_x

planner_start_y

planner_start_yaw

spl

recovery_count

waypoint_status

```

长距离 waypoint route 也补充了 Nav2-native 执行与诊断：`--waypoint-execution-mode sequential` 保留逐个 `goToPose()` 的旧执行方式，`--waypoint-execution-mode through_poses` 使用 Nav2 `goThroughPoses()` 执行整条路线。online runner 在执行前调用 `getPath()` 或 `getPathThroughPoses()`，记录 Nav2 是否能生成 global path 以及对应路径长度。

为避免在线模式刚启动时 `watcher.pose` 尚未到达导致 Nav2 path feasibility 被跳过，runner 新增 `--initial-pose-wait-sec` 和 `--planner-start-source {auto,amcl,odom}`。默认 `auto` 优先用 AMCL map-frame pose 作为 Nav2 planner start，AMCL 不可用时回退到 odom，并把实际 start source / x / y / yaw 写入 CSV。

SPL-style efficiency 已加入 online row：physical arrival 成功时写 `shortest_path / max(shortest_path, trajectory_length)`，失败时写 `0.0`；其中 shortest path 优先使用 Nav2 route path length，缺失时退回静态 waypoint path length。

recovery count 和 waypoint-level status 也已接入 Nav2 action feedback。顺序 `goToPose()` 模式会记录每个 waypoint 的 result/recoveries；`through_poses` 模式在 ROS Humble 中只能拿到 aggregate feedback，因此记录 route-level result、recoveries 和 observed `number_of_poses_remaining`。

离线验证命令：

```bash

python3 -m py_compile src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py

python3 src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py \

--mock \

--output data/vlnce_nav2_subset_mock_candidate_2026-07-06.csv

python3 src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py \

--mock \

--trial-ids 3 \

--policies candidate_observation_pose \

--candidate-selection-mode planner_shortest \

--output data/vlnce_nav2_trial3_candidate_planner_mock_2026-07-06.csv

python3 src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py \

--mock \

--trial-ids 4 \

--policies waypoint_sequence \

--output data/vlnce_nav2_trial4_waypoint_mock_2026-07-06.csv

```

验证结果：

- `py_compile` 通过。

- mock 输出 24 行：6 条 subset instruction x 4 个 policy。

- Trial 3 chair 的 `candidate_observation_pose` 默认选中 `(-0.20, -1.30, 2.079)`。

- `planner_shortest` mock 正确写入 `planner_shortest_unavailable_mock_first_static_safe:0` fallback 原因。

- `waypoint_sequence` mock 正常输出 3 个长距离航点，CSV schema 包含 route planner diagnostics 字段。

- 该候选点不同于之前失败的固定 observation pose `(0.20, -0.69, pi)`。

- Trial 3 的四个 chair candidate 在静态地图检查中均为 free / safe，后续需要在线执行对比其真实 Nav2 行为。

下一次 Isaac clean reset 后建议先跑：

```bash

/usr/bin/python3 src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py \

--output data/vlnce_nav2_trial3_candidate_online_2026-07-06.csv \

--trial-ids 3 \

--policies candidate_observation_pose object_center observation_pose \

--candidate-selection-mode planner_shortest \

--planner-start-source auto \

--initial-pose-wait-sec 5.0 \

--timeout-sec 180 \

--stuck-timeout-sec 45 \

--stuck-min-progress-m 0.03 \

--success-radius-m 0.35

```

长距离 shelf/package route 建议用 Nav2 原生 through-poses 跑：

```bash

/usr/bin/python3 src/analysis/run_vlnce_nav2_subset.py \

--output data/vlnce_nav2_long_waypoints_through_poses_2026-07-06.csv \

--trial-ids 4 5 6 \

--policies waypoint_sequence \

--waypoint-execution-mode through_poses \

--route-plan-diagnostics \

--planner-start-source auto \

--initial-pose-wait-sec 5.0 \

--timeout-sec 900 \

--stuck-timeout-sec 90 \

--stuck-min-progress-m 0.05 \

--success-radius-m 0.8

```